Höft – FAI (CAM, PINCER)

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - FAI (femoroacetabulär impingement) - CAM - PINCER |  |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år skall tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Bildtagning | - Frontal - Lauenstein - Bäcken frontal |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Benet inåtroterat, alternativt snedkudde. Centrera på höftleden. Kriterier Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med. | Frontal höger Frontal vänster |
| Lauenstein | Fotsulorna mot varandra. Benen utåtroterade (använd snedkuddar som stöd). Centrera på aktuell höft. Blända in. Bilden skall vara rak. Kriterier Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med. | Lauenstein höger Lauenstein vänster |
| Bäcken frontal | Inåtroterade ben. Centrera cirka 3 cm ovanför symfysen. Kriterier Hela bäckenet ska vara med på bilden. | Bäcken |