Bäcken – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

### Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning OBS! Protesbäcken tas vid kontroll av höftprotes. Endast remisser från Akutmottagningen med önskan om höftspår tas enligt den metoden. |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning ramus höger/vänster – på begäran |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Inåtroterade ben. Ej vid frakturfrågeställning. Centrera cirka 3 cm ovanför symfysen. Hela bäckenet ska vara med på bilden. | Frontal |
| Vridning höger ramus – på begäran Kriterier | Vrid upp patientens högra sida cirka 45°. Centrera över symfysen (samt några centimeter lateralt om medellinjen/uppvridna sidan). Hela bäckenet ska vara med på bilden. | Vridning höger |
| Vridning vänster ramus – på begäran Kriterier | Vrid upp patientens vänstra sida cirka 45°. Centrera över symfysen (samt några centimeter lateralt om medellinjen/uppvridna sidan). Hela bäckenet ska vara med på bilden. | Vridning vänster |