Bäcken – Protesbäcken postoperativt

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Kontroll höftprotes |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patientens ben ska vara raka, raka knän som vid en knäfrontal. Har patienten svårt att hålla benen rakt fram, använd stöd såsom sandsäckar eller snedkudde. Centrera cirka 4–5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant. Kriterier Försökt få med hela protesen och cementet. Patienten ligger rakt och höftkulorna ligger parallellt med varandra. | Frontal |