Bäcken – Protesbäcken preoperativt med kula

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Preoperativ höftprotes |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Övrigt | Kula ska användas vid undersökningen. Används som kalibrering av ortopederna så att patienten får rätt storlek på sin protes. Placera kulan mellan patientens ben. Kulan placeras i medellinjen så nära/högt upp som möjligt. Sträva efter att få kulan i höjd med trochantern. |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Patientens ben ska vara raka, raka knän som vid en knäfrontal. Har patienten svårt att hålla benen rakt fram använd speciell ställning/låda om sådan finns. Centrera cirka 4-5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant. Cirka 10 cm av bäckenet ska synas ovan acetabulum. Hela kalibreringskulan ska vara med på bild. Patienten ligger rakt och höft- kulorna ligger parallellt med varandra. | Frontal |