Coccyx – Trauma, utredning

Dok.ID: 40574

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Trauma - Utredning |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sida | Patienten i sidoläge. Centrera cirka 8-10 cm nedom crista iliaca och cirka 2 cm dorsalt. Smal bländare. Kriterier Hela coccyx med på bilden. | Sida |