DT Ansiktsskelett (815000A)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, destruktioner, spottstenar mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Ansiktsskelett K- | Hakspets – sinus frontalis överkant. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med hårda gommen. |  |  |
| COR | Vinkelrätt mot AX. |  |  |
| SAG | Parallellt med medellinjen. Vinkelrätt mot COR. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ansiktsskelett K- | AX | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Ansiktsskelett K- AX |  | Ansiktsskelett K- COR | Ansiktsskelett K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |