Knä – Protesknä preoperativt med kula

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Rutinen uppdaterad.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Preoperativt vid begäran om undersökning med kula - Artrit/artros från ortopeden |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Övrigt | Bör tas i genomlysning |  |
| Bildtagning | - Frontal liggande med kula - Sida (liggande alternativt stående med kula) - Patella-axial |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Liggande Placera kulan mitt på knäts lateralsida i höjd med ledspringan. Skriv i bilden att kulan är 30 mm. Vinkla så att leden är rak, ca 10° kraniellt. Blända ut på längden. Kriterier Ingen rotation i knät. Femorotibiala leden ska vara öppen med raka platåer. | Frontal |
| Sida | Liggande Placera kulan under patella i höjd med ledspringan. Projicera så att femurkondylerna ligger på varandra, rak patella. Vinkla ev. 5-10° kaudalt. Maximalt utbländad bild. Kriterier Rak sida. Öppen femoropatellarled. Femurkondylerna ska ligga över varandra. | Sida |

| Patella-axial | Metod 1 Patienten står. Specialställning ”Hästen” används. Patienten sticker in foten i lådan, fattar händerna i handtagen och böjer knät mot träklossen, detektorn/bildplattan placeras ovanpå lådan. Centrera i ledspringan mellan patella och femur. Metod 2 Patienten sitter upp/ligger ned. Knät böjt cirka 40°. Patienten håller detektorn/bildplattan på femur. Vinkla röret kaudalt cirka 5–15° tills du kommer in i leden mellan femur och patella. Kraniell strålriktning. Kriterier Patella projiceras fritt från femur. Ingen vridning i knät. | Patella höger Patella vänster |  |
| --- | --- | --- | --- |