Knä – Protesknä preoperativt med kula

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till FFA 110 cm under stycket inför undersökning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Preoperativt vid begäran om undersökning med kula - Artrit/artros från ortopeden |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor FFA | Stor i potter 110 cm |  |
| Övrigt | Bör tas i genomlysning |  |
| Bildtagning | - Frontal liggande med kula - Sida (liggande alternativt stående med kula) - Patella-axial |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Liggande Placera kulan mitt på knäts lateralsida i höjd med ledspringan. Skriv i bilden att kulan är 30 mm. Vinkla så att leden är rak, ca 10° kraniellt. Blända ut på längden. Kriterier Ingen rotation i knät. Femorotibiala leden ska vara öppen med raka platåer. | Frontal |
| Sida | Liggande Placera kulan under patella i höjd med ledspringan. Projicera så att femurkondylerna ligger på varandra, rak patella. Vinkla ev. 5-10° kaudalt. Maximalt utbländad bild. Kriterier Rak sida. Öppen femoropatellarled. Femurkondylerna ska ligga över varandra. | Sida |

| Patella-axial | Metod 1 Patienten står. Specialställning ”Hästen” används. Patienten sticker in foten i lådan, fattar händerna i handtagen och böjer knät mot träklossen, detektorn/bildplattan placeras ovanpå lådan. Centrera i ledspringan mellan patella och femur. Metod 2 Patienten sitter upp/ligger ned. Knät böjt cirka 40°. Patienten håller detektorn/bildplattan på femur. Vinkla röret kaudalt cirka 5–15° tills du kommer in i leden mellan femur och patella. Kraniell strålriktning. Kriterier Patella projiceras fritt från femur. Ingen vridning i knät. | Patella höger Patella vänster |  |
| --- | --- | --- | --- |