DT Bäcken/ben angio (875207)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Stenos, aneurysm, emboli mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Bäcken/ben angio split bolus 1”. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Bäcken/ben angio split bolus 2”. - Obs! Inget koksalt mellan bolus 1 och bolus 2. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Epigastriet – fötter. |  |
| Premonitor | ROI i bukaorta, tröskelvärde 150 HU (GE och Toshiba), 120 HU (Siemens). |  |
| - Bäcken/ben K+ | â Strax ovanför crista iliaca – fotleder. Patienten ska andas in och hålla andan. På Toshiba körs först en lågdosserie för skelettsubtraktion. |  |
| - Underben K+ | â Ovanför knäleder – fotleder. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |
| COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| SAG | Vinkelrätt mot COR. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bäcken/ben K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| 9 skelettsubtr. | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| (endast Toshiba) | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | Syngo.via |
| 9 MIP | COR | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| - Underben K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| 9 skelettsubtr. | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| (endast Toshiba) | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | Syngo.via |
| 9 MIP | COR | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | B/b K+ skelettsub AX | B/b K+ skelettsub COR | B/b K+ skelettsub SAG |  | B/b K+ AX | B/b K+ COR | B/b K+ MIP COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (tom) | B/b K+ SAG | B/b K+ MIP SAG |  |
| Layout 2 | Underben K+ skelettsub AX | UnderbenK+ skelettsub COR | UnderbenK+ skelettsub SAG |  | Underben K+ AX | Underben K+ COR | Underben K+ MIP COR |  |
|  |  |  |  |  | (tom) | Underben K+ SAG | Underben K+ MIP SAG |  |