DT Fot (872000)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, felställning mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Den aktuella foten så nära isocenter som möjligt. - Motsatt sidas ben böjs undan. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför fotleden – nedanför tårna. |  |
| - Fot K- | Hela foten. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | SIN SAG |
| --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot metatarsalbenens längsaxel. |  |
| COR | Parallellt med metatarsalbenens längsaxel, framifrån – bak. |  |
| SAG | Parallellt med metatarsalbenens längsaxel, inifrån – ut. |  |
| COR AX |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fot K- | AX | 2/2 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 2/2 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 2/2 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Fot K- AX |  | Fot K- COR | Fot K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |