DT Gynbuk (840901B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikation | Gynekologiska expansiviteter, abcesser/fistlar i lilla bäckenet (när MR inte är aktuellt). Vid gynekologiska SVF-utredningar väljs istället DT Thorax/buk K+ (830800 & 840800). |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - Microlax 2 timmar före undersökningen. - Tampong (sätts in av patienten). - PVK, helst rosa. |
| PO kontrast/dryck | 20 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 1 liter vatten intas under 4 timmar före undersökningen. |
| Rektal kontrast | Via rektalpip tillförs 10 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 5 dl kroppstempererat vatten, uppdelat på två omgångar. |
| IV kontrast | - Bolus 1: 20 ml Omnipaque 350 mg I/ml, 2 ml/s. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Gynbuk”. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Epigastriet – trochanter minor. |  |
| - Nedre buk K- (lågdos) | â Crista iliaca – trochanter minor. |  |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Buk K+ | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nedre buk K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| - Buk K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Nedre buk K- AX | Buk K+ AX |  | Buk K+ COR | Buk K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |