DT Gynbuk med thorax (840901B & 830800)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Smärre justeringar under arkivering

Inför undersökningen

| Indikationer | - Metastasutredning och samtidig bedömning av lokalöverväxt vid gynekologiska expansiviteter men vid SVF livmoderhalscancer, SVF livmoderkroppscancer och SVF äggstockscancer väljs istället DT thorax/buk K+ (830800 & 840800). |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - Microlax 2 timmar före undersökningen. - Tampong (sätts in av patienten). - PVK |
| PO kontrast/dryck | 20 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 1 liter vatten intas under 4 timmar före undersökningen. |
| Rektal kontrast | Via rektalpip tillförs 10 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 5 dl kroppstempererat vatten, uppdelat på två omgångar. |
| IV kontrast | Ges som 3 bolus. Observera att bolus 2-3 motsvarar Thorax/buk split bolus 1-2. - Bolus 1: 20 ml Omnipaque 350 mg I/ml, 2 ml/s (för utsöndringsfas). - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Thorax/buk split bolus 1”. - Bolus 3: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Thorax/buk split bolus 2”. - Obs! Kontrollera att jod/GFR-ratio för den totala dosen kontrast inte överstiger 1. Vid dosanpassning enligt ratio 0,5 utesluts första 20 ml och kontrasten för thorax-buk ges som en bolus. Injektionstid blir då 40 s, delay thorax 50 s, buk 80 s. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

### Bildtagning

|  |  | 2 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Epigastriet – trochanter minor. |  |
| - Nedre buk K- (lågdos) | Crista iliaca – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. |  |
| - Thorax/buk K+ | Jugulum – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Efter scanning segmenteras serie 2 i thorax och buk och reformateras som vanligt. Thorax läggs på ett kort och alla bukserier på ett annat. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nedre buk K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| - Thorax/buk K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| Lungor K+ | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Standard/FC08 | C-400 W1600 | PACS |
| Lungor K+ |  |  |  |  |  |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Buk K+ |  |  |  |  |  |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Thorax K+ | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |

| Nedre buk K-/ | Nedre buk K- AX | Buk K+ AX |  | Buk K+ COR | Buk K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buk K+ |  |  |  |  |  |  |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |