DT Hals K- (818000A)

Förändringar i denna version
Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastaser, lymfom mm, när K+ inte är aktuellt. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför ytterörat – sternum. |  |
| - Hals K- | Arcus aortae – orbitas underkant. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med stämbanden, ungefär motsvarande disken C4-C5. DFOV ska nå laterala delen av klaviklarna (200-250 mm). |  |  |
| COR | Parallellt med kotpelaren. Vinkelrätt mot AX. |  |  |
| SAG | Parallellt med kotpelaren. Vinkelrät mot COR. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hals K- | AX | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hals K- AX |  | Hals K- COR | Hals K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |