DT Hals/thorax/buk K- med PO

(818000A, 830000 & 840884)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastaser, lymfom mm med PO kontrast, där IV kontrast ej kan ges. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | - 20 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 1 liter vatten intas under 2 timmar före undersökningen. - 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Hals: Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. - Thorax/buk: Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Ovanför ytterörat – trochanter minor. |  |
| - Hals K- | Arcus aortae – orbitas underkant. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |
| - Thorax/buk K- | Jugulum – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Efter scanning segmenteras serie 2 i thorax och buk. Hals, thorax och buk läggs på separata kort och reformateras som vanligt. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hals K- | AX | 5/3 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 5/3 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 | Syngo.via, PACS |
| - Thorax/buk K- | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via,PACS |
| Mediastinum K- | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Lungor K- | AX | 3/3 | Bl64/Lung/FC51 | C-400 W1600 | PACS |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Lung/FC51 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Lung/FC51 | C-400 W1600 | PACS |
| Buk K- | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC18 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC18 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC18 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Hals K- | Hals K- AX |  | Hals K- COR | Hals K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |

| Thorax K- | Mediastinum K- AX | Lungor K- AX |  | Lungor K- COR | Lungor K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |

| Buk K- | Buk K- AX |  | Buk K- COR | Buk K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |