DT Halsrygg (820000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderat, justerat kernel Siemens X-cite.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, felställning, destruktioner mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför ytterörat – Th1. |  |
| - Halsrygg K- | Hörselgången – Th1. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning |  | COR AX | SAGF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med disken C4-C5. DFOV ska omfatta hela kotorna och kotutskotten samt mjukdelarna prevertebralt (ca 150 mm). |  |  |  |
| COR | Parallellt med kotpelarens längsaxel, vinkelrätt mot AX |  |  |  |
| SAG | Parallellt med kotpelarens längsaxel. |  |  |  |
| VRID DX och SIN | Vinklas cirka 45° åt höger och vänster så att foramina intervertebralia framträder tydligt. | DX SIN |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Halsrygg K- |  |  |  |  |  |
|  | COR | 1/1 | Br40/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 1/1 | Br40/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | VRID DX | 1/1 | Br40/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | VRID SIN | 1/1 | Br40/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS/ Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br60/Standard/FC08 | C500 W3000 | PACS/ Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Halsrygg K- AX | Halsrygg K- COR |  | Halsrygg K- SAG | Halsrygg K- VRID DX | Halsrygg K- VRID SIN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |