# DT Hjärna K- (810000A)

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad, ändrat Kernel.

## Inför undersökningen

| Indikationer | Blödning, infarkt, hydrocefalus mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

## Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Hjärna K- | á Bakre skallgrop – skalltak. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med HYFA-planet (från hypofysens nederkant till fjärde ventrikelns bakre spets). DFOV 240 mm eller automatiskt DFOV som standard. |  |  |
| COR | Parallellt med pons bakre begränsning. |  |  |
| SAG | Parallellt med falx. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | Hr36/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | Hr36/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | Hr36/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Hr36/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX |  | Hjärna K- COR | Hjärna K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |