Lungor – Hälsokontroll

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Hälsokontroll |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Övrigt | Hälsokontroll på gravida kvinnor utförs under graviditetsvecka 28-32. |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Vrid fram patientens axlar så att skulderbladen projiceras bort från lungorna. Frontalen ska vara helt rak. Ordentligt inandade bilder. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. Eventuellt tas en kompletterande bild över baserna. | Frontal bedside |