DT Hjärna K+ barn (810800P)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | - Barn (<16 år). - Tumör, metastaser, abscess mm, när MR inte kan utföras. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn <1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, blå räcker. |
| PO kontrast | Ingen. |
| IV kontrast | - Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - 0–70 kg: maxdos 100 ml. - Över 70 kg: maxdos 120 ml. - Kontrasten kan injiceras manuellt. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |

Bildtagning

| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, armarna neddragna så långt som möjligt. |
| --- | --- |
| Scout | Hakspets – skalltak. |
| Scanområde | á Bakre skallgrop – skalltak. |
| Delay | 5 minuter. |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K+ | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K+ AX |  | Hjärna K+ COR | Hjärna K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |