DT Hjärna/hals angio (810826)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Stroke, carotisdissektion mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Beroende på maskin: - Toshiba: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hjärna/hals angio Toshiba”. - Siemens och GE: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hjärna/hals angio Siemens/GE”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt |

Bildtagning

|  |  | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Sternum – skalltak. |  |
| - Hjärna K- | á Bakre skallgrop – skalltak. |  |
| Premonitor | ROI i arcus aortae, tröskelvärde 180 HU (GE och Toshiba), 150 HU (Siemens). Delay 0 s (Toshiba), 5 s (Siemens och GE). |  |
| - Hjärna/hals K+ artärfas | Arcus aortae – skalltak. Starta scannet i samma position som premonitoreringssnittet för att undvika onödig bordsförflyttning. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| K- | Vinklas som vanligt (HYFA-planet och pons). |  |  |
| K+ AX | Parallellt med hårda gommen. DFOV 240 mm som standard. |  |  |
| K+ COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| K+ SAG | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| - Hjärna/hals K+ artärfas |  |  |  |  |  |
| tunna snitt | AX | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | COR | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | Syngo.via |
| tjocka snitt | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
| MIP | AX | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | COR | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX | Hjärna/hals K+ tjocka snitt AX |  | Hj/hals K+ MIP AX | Hj/hals K+ MIP COR | Hj/hals K+ MIP SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hjärna K- COR | Hjärna K- SAG |  | Hj/hals K+ tunna sn AX | Hj/hals K+ tunna sn COR | Hj/hals K+ tunna sn SAG |  |