DT Hjärnans vener (810207B)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikation | Sinustrombos. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Beroende på maskin: - Toshiba: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hjärna/hals angio Toshiba”. - Siemens och GE: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hjärna/hals angio Siemens/GE”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 2 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Sternum – skalltak. |  |
| - Hjärna K- | á Bakre skallgrop – skalltak. |  |
| Premonitor | ROI i arcus aortae, tröskelvärde 180 HU (GE och Toshiba), 150 HU (Siemens). Delay 12 s (Toshiba), 17 s (Siemens och GE). |  |
| - Hjärna K+ venfas | á Bakre skallgrop – skalltak. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX AX COR COR | SAG SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| K- | Vinklas som vanligt (HYFA-planet och pons). |  |  |
| K+ AX | Parallellt med hårda gommen. DFOV 240 mm som standard. |  |  |
| K+ COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| K+ SAG | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| - Hjärna K+ venfas | AX | 3/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | COR | 3/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX | Hjärna K- COR |  | Hjärna K+ AX | Hjärna K+ COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hjärna K- SAG |  |  | Hjärna K+ SAG |  |