Dok.ID: 36415

Lungor – Infiltrat, utredning, dykarlunga, pleurit, pleuravätska, pneumothorax, TB

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad, lagt till pleuravätska under frågeställning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Infiltrat, - Utredning - Dykarlunga - Pleurit - Pleuravätska - Pneumothorax - TBC |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor Övrigt | Stor i potter/lungstativ Klarar patienten ej av att stå eller sitta avbokas undersökningen. Standardsvar NU Liggande Lungor avbokning läggs i remiss och avslutas. Undantag! Vid frågeställning pleuravätska eller pneumothorax, då undersöks patienten i liggande. |  |

| Bildtagning | - Frontal - Sida - Sida ned vid kontroll pleurit, utfylld pleura - annars på begäran av radiolog Bild 3-5 tas på begäran av radiolog - Sida ned – Undantag kontroll pleurit, utfylld pleura se ovan - Vridningar höger/vänster - Utandad frontal/Exspiration |
| --- | --- |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Vrid fram patientens axlar så att skulderbladen projiceras bort från lungorna. Centrera så att hela lungan kommer med. Frontalen ska vara helt rak. Ordentligt inandad bild. Vid CVK-kontroll: Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med, gärna med marginal upptill/apex. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. Eventuellt tas en kompletterande bild över baserna. | Frontal |
| Sida | Rak sternum. Hela sinus med på bilden. Inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. | Sida |

| Kontroll pleurit, utfylld pleura | Vid kontroll pleurit eller då pleuravätska kan ses på frontalbilden - kan SIDA NED tas utan röntgenläkarens ordination | Frontalbild- pleuravätska vänster sida Frontalbild - pleuravätska höger sida Höger sida ned - med fri vätska |
| --- | --- | --- |

| Sida ned – på begäran Undantag: kontroll pleurit, utfylld pleura – se ovan | Patienten liggande med aktuell sida ned Luta patienten något bakåt för att få bort skulderbladet ur bilden Patienten ska andas in, andas ut all luft och därefter hålla andan. | Höger sida ned Vänster sida ned |
| --- | --- | --- |
| Frontal vridning höger – på begäran | Höger axel emot detektorn. Vrid bort den andra axeln cirka 20-30°. Inandad bild. | Frontal vridning höger |
| Frontal vridning vänster – på begäran | Vänster axel emot detektorn. Vrid bort den andra axeln cirka 20-30°. Inandad bild. | Frontal vridning vänster |
| Frontal utandad/ Exspiration - på begäran | Ställ in som en frontalbild. Patienten ska andas in, andas ut all luft och därefter hålla andan. | Frontal utandad/exspiration |