DT Lungor HRCT (832000B)

Förändringar i denna version

Reviderad, bytt kernel Siemens.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Interstitiell lungsjukdom, emfysem, bronkiektasier mm. Används främst då patienten tidigare genomgått HRCT med bukläge (83200A). |
| --- | --- |
| Förberedelser | Träna patientens andning så att serierna görs i maximal inspiration respektive exspiration. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsrutiner se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 2 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Jugulum – lungbaser. |  |
| - Thorax K- insp | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas in maximalt och hålla andan. |  |
| - Thorax K- exsp | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas ut maximalt och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K- insp |  |  |  |  |  |
| Lungor K- insp | AX | 1/10 | Bl64/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 3/3 | Bl64/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | Syngo.via/PACS |
| Mediastinum K- | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| - Thorax K- exsp |  |  |  |  |  |
| Lungor K- exsp | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | PACS/ Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Lungor K- insp AX 3/3 | Lungor K- insp AX 1/10 |  | Lungor K- insp COR | Lungor K- insp SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungor K- exsp AX | Mediastinum K- AX |  |  |  |  |