DT Myelomskelett (891000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikation | Myelomförändringar. Om DT thorax/buk eller MR helrygg nyligen utförts kompletteras dessa i stället med slätröntgen av extremiteter och skalle. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning. |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. - Armarna utsträckta på magen, händerna vilande på kudde och handlederna sammanhållna med stasband. Eller stoppa in armarna i ett örngott. |

Bildtagning

|  |  | 1 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Skalltak – fotleder (eller så långt det går om patienten är för lång). |  |
| - Helkropp K- (lågdos) | Skalltak – fotleder. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Segmentering och reformatering |  |  |
| Projektion | Inställning |  |
| AX helkropp | Skalltak – fotlederna. |  |
| COR överkropp | Skalltak – trochanter minor. |  |
| COR underkropp | Crista iliaca – fotlederna. |  |
| SAG helrygg | C1 – coccyx. Skall omfatta hela kotorna, kotutskotten och sacrum. |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Helkropp K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | AX | 0,6/0,6 | Br64/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS/ Syngo.via |
| helrygg | SAG | 3/3 | Br64/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| överkropp | COR | 3/3 | Br64/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| underkropp | COR | 3/3 | - Br64/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Helkropp K- AX | Helrygg SAG |  | Överkropp COR | Underkropp COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |