DT Orbita K-/K+ (812900)

### Förändringar sedan föregående version

PVK specificerad.

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastas, abscess mm, när MR ej kan utföras. Detta protokoll väljes i första hand vid frågeställning om expansivitet i orbita och hjärna om det inte tydligt framkommer i remissen att hela hjärnparenkymet behöver inkluderas (då får DT hjärna k-/K+ väljas). |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst rosa. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 1”. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 2”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

### Bildtagning

|  |  | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Orbita K- | á Sinus maxillaris underkant – sinus frontalis överkant. |  |
| - Orbita K+ | á Sinus maxillaris underkant – sinus frontalis överkant. |  |

### Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | SAG DX SAG SIN |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med synnerven. |  |  |
| COR | Vinkelrätt mot AX. |  |  |
| SAG DX | Parallellt med höger synnerv. |  |  |
| SAG SIN | Parallellt med vänster synnerv. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Orbita K- | AX | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG DX | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG SIN | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Hr44/soft/FC26 | C35 W 80 | PACS Syngo.via |
| - Orbita K+ | AX | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG DX | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG SIN | 2/2 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Hr44/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Hr44/Soft/FC26 | C 40 W350 | PACS Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Orbita K- AX | Orbita K- COR |  | Orbita K+ AX | Orbita K+ COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orbita K- SAG DX | Orbita K- SAG SIN |  | Orbita K+ SAG DX | Orbita K+ SAG SIN |  |