Lungor Barn – CVK, infiltrat, tbc, PICC-line

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad, tillägg under stycket inför undersökning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - CVK - Infiltrat - Tbc - PICC-line |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter alternativt Liten för liggande |  |
| Övrigt | Utförs liggande (små barn) eller stående. Barn under 20 kg – EJ raster Om katetern är dåligt framställd kan kontrast komma i fråga. Läkaren ordinerar vilken typ av kontrast och mängd. På neonatalavdelning administrerar ansvarig sjuksköterska kontrasten. |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stående undersökning |  |  |
| Frontal | Vrid fram patientens axlar så att skulderbladen projiceras bort från lungorna. Centrera så att hela lungan kommer med. Frontalen ska vara helt rak (ingen rotation i bilden). Inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. Eventuellt tas en kompletterande bild över baserna. | Frontal |
| Sida | Rak sternum. Hela sinus med på bilden. Inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. | Sida |
| Liggande undersökning |  |  |
| Frontal | Armarna ovanför huvudet (barnet får lättare luft in i lungorna). Centrera så att hela lungan kommer med. Frontalen ska vara helt rak (ingen rotation i bilden). Inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. Eventuellt tas en kompletterande bild över baserna. | Frontal |

| Sida | Patienten ligger på rygg. Horisontell strålriktning. Armarna uppåtsträckta. Rakt sidoläge (ingen rotation i bilden). Hela sinus med på bilden. Inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. | Sida |
| --- | --- | --- |