# DT Rädda hjärnan (810209)

## Förändringar i denna version

Inga förändringar.

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Inför undersökningen

| Indikationer | - Rädda hjärnan-larm alla undersökningar använder kod 810209. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Undersökningen genomförs utan krav på kontroll av kreatinin. - PVK, grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Kontrastmängd för angioserien beror på maskin: - Toshiba: 60 ml Omnipaque 350 mg I/ml, 6,0 ml/s. - Siemens och GE: 90 ml Omnipaque 350 mg I/ml, 6,0 ml/s. Eventuell perfusionsserie görs på Toshiba och GE OCH då ges: - 60 ml Omnipaque 350 mg I/ml, 5,5 ml/s. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

## Bildtagning

| Bild/serie |  | Inställning | 1 1 2 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scout | Sternum – skalltak. |  |  |
| - Hjärna K- | á Bakre skallgrop – skalltak. |  |  |
| Premonitor | ROI i arcus aortae. Tröskelvärde och delay: - Toshiba: 180 HU, 0 s - Siemens: 150 HU, 5 s - GE: 180 HU, 5 s |  |  |
| - Hjärna/hals K+ artärfas | á Arcus aortae – skalltak. Starta scannet i samma position som premonitoreringssnittet för att undvika onödig bordsförflyttning. |  |  |
|  |  |  | K- och K+ angio |
| På begäran av trombolysjouren görs även en perfusionsserie. Scanområdet bestäms av trombolysjouren och beror på patientens symtombild. Boxen läggs på befintlig scout och täcker 8 cm (den omfattar alltså inte hela hjärnan). Bilderna är inställda att skickas till Brainomix, Syngo.via och AW-server, ej till PACS (detta sker automatiskt, behövs ej länkas manuellt). |  |  | Bakre Bakre Främre Främre |
| - Hjärna K+ perfusion | Främre cirkulationen (vit box): á Botten av sella turcica och uppåt. Bakre cirkulationen (gul box): á Botten av bakre skallgropen och uppåt. |  |  |
|  |  |  | K+ perfusion |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | AX AX COR COR | SAG SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| K- | Vinklas som vanlig Hjärna K- (HYFA-planet, pons etc). |  |  |
| K+ angio AX | Parallellt med hårda gommen. DFOV 240 mm som standard. |  |  |
| K+ angio COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| K+ angio SAG | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |
| K+ perfusion | Vinklas ej! |  |  |
|  |  | K+ angio AX & COR | K+ angio SAG |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS/ Syngo.via |
| - Hjärna/hals K+ artärfas |  |  |  |  |  |
| 9 tunna snitt | AX | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | COR | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS/ Syngo.via |
| 9 tjocka snitt | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
| 9 MIP | AX | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | COR | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
| - Hjärna K+ perfusion | AX | 0,5/0,5 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS/ Syngo.via |
|  | AX | 0,5/0,5 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | KTA |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX | Hjärna/hals K+ tjocka snitt AX |  | Hj/hals K+ MIP AX | Hj/hals K+ MIP COR | Hj/hals K+ MIP SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hjärna K- COR | Hjärna K- SAG |  | Hj/hals K+ tunna sn AX | Hj/hals K+ tunna sn COR | Hj/hals K+ tunna sn SAG |  |