DT Scaphoideum (867000B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Smärre justering under arkivering.

Inför undersökningen

| Indikationer | Scaphoideumfraktur. Alternativ till CBCT. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Den aktuella handen på kudde ovanför huvudet, så nära isocenter som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför fingrarna – nedanför handleden. |  |
| - Scaphoideum K- | Mellanhanden. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | COR | SAG DX |
| --- | --- | --- | --- |
| COR | Parallellt med scaphoideums längsaxel, framifrån – bak. |  |  |
| SAG | Parallellt med scaphoideums längsaxel, i riktning mot tummen. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Scaphoideum K- | COR | 1/1 | Br60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 1/1 | Br60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via/ PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via/PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Scaphoideum K- AX |  | Scaphoideum K- COR | Scaphoideum K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |