DT SI-leder (828000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettrelaterade frågeställningar samt vid lång anamnes (år). Vid primär frågeställning aktiv sakroiliit och kort anamnes är MR förstahandsval. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Navel – mellersta femur. |  |
| - SI-leder K- | Hela SI-lederna med ett par cm marginal. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR |
| --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot AX. DFOV ska omfatta hela SI-lederna med ett par cm marginal (ca 220 mm). |  |
| COR | Parallellt med S1-S3. |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SI-leder K- | AX | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | SI-leder K- AX |  | SI-leder K- COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |