DT Skalle barn (808014P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | - Barn (< 16 år). - Kraniofacial synostos mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. Undersökningen utförs på NÄL DT 9 eller 10 (Toshiba). |
| PO kontrast | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |

Bildtagning

| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, armarna neddragna så långt som möjligt. |
| --- | --- |
| Scout | Hakspets – skalltak. |
| Scanområde | Hakspets – skalltak. |
| Delay | Ingen. |

Arkivering

Tillägg: Hela kraniet ska inkluderas i de rekonstruerade serierna, men mandibeln ska utelämnas om längden på rekonstruktionen inte räcker till.

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skalle K- | AX | 0,6/0,6 | FC30 | C400 W2000 | PACS |
|  | COR | 0,6/0,6 | FC30 | C400 W2000 | PACS |
|  | SAG | 0,6/0,6 | FC30 | C400 W2000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | FC30 | C400 W2000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

3D-rekonstruktioner

Görs av granskande radiolog, antingen i Syngo.via eller PACS, och sparas i PACS.

Hängning PACS

| Layout 1 | Skalle K- AX |  | Skalle K- COR | Skalle K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |