DT Sternum K- (836000)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar sedan föregående version

Reviderad, ändrat kernel Siemens.

### Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

### Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Jugulum – diafragma. |  |
| - Sternum K- | Jugulum – processus xiphoideus. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

### Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot sternums längsaxel. DFOV skall omfatta hela sternum med omgivande mjukdelar (ca 200 mm). |  |  |
| COR | Parallellt med sternums längsaxel. |  |  |
| SAG | Parallellt med medellinjen. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sternum K- | AX | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Sternum K- AX |  | Sternum K- COR | Sternum K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |