DT Thorax/buk 3-fas (830800 & 840902A)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar i denna version

Reviderad, bytt kernel Siemens.

Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastaser mm, med inriktning på lever/pancreas. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - Fasta 6 timmar före undersökningen. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | - 5 dl vatten intas 30 minuter före undersökningen. - 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Buk arteriell”. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 3 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. |  |
| - Övre buk K- | Diafragma – crista iliaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Övre buk K+ artärfas | Diafragma – crista iliaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Thorax/buk K+ venfas | Jugulum – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Efter scanning segmenteras serie 3 i thorax och buk och reformateras som vanligt. Thorax läggs på ett kort och alla bukserier på ett annat. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Proj. | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Övre buk K- | AX COR | 0,6/0,6 5/5 | Br40/Standard/FC08 Br40/Standard/FC08 | C50 W450 C50 W450 | PACS/ Syngo.via PACS |
| - Övre buk K+ | AX COR | 0,6/0,6 5/3 | Br40/Standard/FC08 Br40/Standard/FC08 | C50 W450 C50 W450 | Syngo.via/PACS PACS |
| artärfas | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| - Thorax/buk K+ venfas | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| Lungor K+ | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Standard/FC08 | C-400 W1600 | PACS |
| Lungor K+ | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Helbuk K+ | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Thorax K+ | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |

| Buk K-/K+ | Övre buk K+ artärfas AX | Helbuk K+ venfas AX |  | Övre buk K+ artärfas COR | Helbuk K+ venfas COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Övre buk K- AX | Övre buk K- COR |  | Övre buk K+ artärfas SAG | Helbuk K+ venfas SAG |  |