DT Thorax/buk K+ med PO (830800 & 840801A)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Smärre justeringar under arkivering.

Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastaser, lymfom mm, där PO kontrast krävs. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst rosa. |
| PO kontrast/dryck | - 20 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 1 liter vatten intas under 2 timmar före undersökningen. - 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Thorax/buk split bolus 1”. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Thorax/buk split bolus 2”. - Obs! Vid dosanpassning enligt ratio 0,5 ges all kontrast som en bolus, där kontrastmängden beräknas enligt OmniJect ”Buk venös”. Injektionstid 40 s, delay thorax 50 s, buk 80 s. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. |  |
| - Thorax/buk K+ | Jugulum – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Efter scanning segmenteras serien i thorax och buk, som läggs på separata kort och reformateras som vanligt. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax/buk K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| Lungor K+ | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Standard/FC08 | C-400 W1600 | PACS |
| Lungor K+ |  |  |  |  |  |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Buk K+ |  |  |  |  |  |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Thorax K+ | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |

| Buk K+ | Buk K+ AX |  | Buk K+ COR | Buk K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |