MR Säkerhetsrutiner

Sammanfattning/syfte

Säkerhetsanvisningen innehåller policy gällande magnetkameran, biologiska effekter av magnetkamerans fält, samt policy personal och patienter.

Förändringar sedan föregående version

Förändring avseende pacemaker.

Ansvar

Det är viktigt att frågeformuläret fylls i korrekt och att det är undertecknat av ansvarig läkare/sjuksköterska eller patienten.

Patientansvarig personal och MR-personal har ett gemensamt ansvar att se till att patienten inte kommer till skada på grund av inopererade metallföremål eller metallföremål utanpå kroppen. Viktigt är också att följa nedanstående rutinåtgärder.

Det kommer ständigt nya implantat som inte finns med i denna lista vilket man behöver undersöka noggrant innan man godkänner att patienten gör en MR-undersökning.

Operationsberättelse beställs av röntgenpersonal.

Rutinåtgärder på vanliga frågor och problem

Aneurysmklämmor: Beställ operationsberättelse. Det används magnetiska klämmor av olika skäl.

Baksträngselektroder: Kontraindikation.

Cochleaimplantat: Beställ operationsberättelse.

GDC-coils: Går bra. Används för att plugga intrakraniella aneurysm.

Graviditet: Körs ej under de första 3 månaderna. MR-läkaren får ta ställning till om undersökningen ska göras under graviditeten.

Gastric banding: Beställ operationsberättelse.

Hjärtklaffar: Beställ operationsberättelse.

Hjärnoperationer: Beställ operationsberättelse.

Hjärnelektroder: Kontraindikation.

Hoffmaninstrument: Kontraindikation. Ramen som fixerar bildar tillsammans en ”spole” som kan ge avsevärda strömmar och därmed ge brännskador.

Haloväst: Kolfiber går bra. Metallkrona kontraindikation.

Höftproteser: Mooreproteser är magnetiska. Bilaterala bör ej köras. Ovanlig sort numera.

Intrakraniell tryckmätare: Kontraindikation.

Jugularis-bulb-kateter: Kontraindikation. Beställ operationsberättelse.

Metallsplitter: Patienten ska göra slätröntgen. Viktigt att ta reda på var i kroppen det sitter. Kan skada kärl eller ge brännskada.

Nervstimulator: Kontraindikation. Beställ operationsberättelse.

Per-operativ endotrachealtub och vissa trachealkanyler: Kontraindikation. Innehåller armeringar och ståltrådar.

Pacemaker: Remissen skickas till NÄL för bedömning och prioritering av radiolog.

Piercing: Kontraindikation. Piercing ska tas bort. Kan bilda en ”spole” oavsett materiel och ge brännskador.

Port-a-cath: Går bra men den får ej vara kopplad.

Pumpar: Koppla bort smärtlindringspumpen innan patienten går in i MR-rummet. Övriga pumpar ska kontrolleras. Eventuellt med operationsberättelse.

Peg (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi): Beställ operationsberättelse.

Sandsäckar: Kontraindicerade. De är ofta starkt ferromagnetiska.

Perifera stentar: Evar-stent kontraindicerad. Ska kontrolleras. Beställ operationsberättelse.

Stentar: Alla stentar i hjärtats kranskärl som suttit mer än 3 månader går bra. Omagnetiska stentar går att undersöka med direkt efter operation.

Shuntar: Måste alltid kontrolleras, eventuellt med operationsberättelse. Det finns en neurolog i ”huset” som justerar Strata-shuntar.

Stag: Harrington och titan går bra. Övriga stag ger ofta mycket artefakter.

Spiral: Går bra.

Tandställning: ”Räls” på patienter som ska undersöka huvudet ska tas bort på grund av artefakter. Övriga tandställningar går bra att köra. Patienten bör vara uppmärksam på värmeökning.

Tatuering: Går bra, men patienten ska vara observant på värmeökning. Vissa färger innehåller metallspån.