DT Trauma huvud/halsrygg (899000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikation | Samtidigt trauma mot huvud och halsrygg. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 2 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Sternum – skalltak. |  |
| - Hjärna K- | Bakre skallgrop – skalltak. |  |
| - Halsrygg K- | Hörselgången – Th1. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |
| Efter scanning läggs hjärna och halsrygg på separata kort och reformateras som vanligt. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| neurokranium | AX | 1/1 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
| - Halsrygg K- | AX | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | VRID DX | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | VRID SIN | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Hjärna K- | Hjärna K- AX | Hjärna K- neurokranium AX |  | Hjärna K- COR | Hjärna K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |

| Halsrygg K- | Halsrygg K- AX | Halsrygg K- COR |  | Halsrygg K- SAG | Halsrygg K- VRID DX | Halsrygg K- VRID SIN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |  |