DT Underarm (865000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, felställning mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Helst ska den aktuella armen läggas ovanför huvudet. Alternativt kan armen läggas utefter sidan. - Underarmen så nära isocenter som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför handleden – nedanför armbågen. |  |
| - Underarm K- | Hela underarmen. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | DX SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot radius längsaxel. |  |  |
| COR | Parallellt med radius längsaxel, framifrån – bak. |  |  |
| SAG | Parallellt med radius längsaxel, i riktning mot radius. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Underarm K- | AX | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Underarm K- AX |  | Underarm K- COR | Underarm K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |