# DT Underben (870000)

## Förändringar i denna version

Inga förändringar.

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, felställning mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Det aktuella underbenet så nära isocenter som möjligt. |

## Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför knäleden – nedanför fotleden. |  |
| - Underben K- | Hela underbenet. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | DX SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot tibias längsaxel. |  |  |
| COR | Parallellt med tibias längsaxel, framifrån – bak. |  |  |
| SAG | Parallellt med tibias längsaxel, inifrån – ut. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Underben K- | AX | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Underben K- AX |  | Underben K- COR | Underben K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |