DT Urografi 4-fas (852900A)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, ändrat mänden dryck och tid. Justerat kernel Siemens X-cite.

### Inför undersökningen

| Indikationer | - SVF urinblåse- och urinvägscancer. - Makrohematuri för patienter ≥ 50 år. - För patienter < 50 år väljs i första hand Urografi 3-dos (852900B). Kontakta radiolog vid tveksamhet. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK (efter flöde). |
| PO kontrast/dryck | 1,5 timme före undersökningen ska patienten kissa. Därefter får patienten inte kissa förrän undersökningen är genomförd. Eventuell KAD ska vara stängd. 30 minuter före undersökningen ska patienten dricka 5 dl vatten med jämn fördelning. Polikliniska patienter dricker hemma. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Urografi 3- och 4-fas”. |
| Strålskydd | Kvinnor 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 12 4 4 3 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Helbuk K- (lågdos) | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Helbuk K+ kortikomedullär | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Övre buk K+ nefrografisk (medellåg dos) | Diafragma – crista iliaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Urinvägar K+ utsöndring (lågdos) | Nedanför diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Helbuk K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| - Helbuk K+ |  |  |  |  |  |
| kortikomedullär | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| fas | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| - Övre buk K+ |  |  |  |  |  |
| nefrografisk fas | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| (medellåg dos) | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| - Urinvägar K+ |  |  |  |  |  |
| utsöndringsfas | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
| (lågdos) | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS/ Syngo.via |
| Scouter | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | K- AX | K+ kortikom. AX |  | K- COR | K+ kortikom. COR | K+ kortikom. SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ nefrogr. AX | K+ utsöndr. AX |  | K+ nefrogr. COR | K+ utsöndr. COR | K+ utsöndr. SAG |  |