Extravasering av kontrastmedel

Sammanfattning/syfte

Inom Bild- och funktionsmedicin genomförs radiologiska undersökningar där kontrastmedel administreras intravenöst. Rutinen har till avsikt att säkerställa rekommendationen till patient som får kontrastmedel extravasalt i samband med undersökning och/eller behandling samt minska risken för att så sker.
Rutinen är en lokal anpassning utifrån de Nationella rekommendationer för 
användning av jodkontrastmedel.

Förändringar sedan föregående version

## Arbetsbeskrivning
Riskfaktorer

Hög injektionshastighet (cirka 8mL/sek) är i sig ingen riskfaktor utom i kombination med sköra vener.

Kortisonbehandlade patienter har skörare kärl.

Multipla punktioner i samma ven, ven infört i strålbehandlad extremitet eller i ven där man administrerat cytostatika.

PVK som suttit >20 timmar.

Obstruerat lymfdränage eller venöst avflöde.

### Riskreducering

Sätt ny adekvat PVK om tveksamhet till funktion av befintlig PVK, till exempel fel storlek, fel ställe, trögt att spruta och/eller smärta.

Anpassa PVK-storlek till kärl och injektionshastighet.

Placera PVK i så grov ven som möjligt, helst i armvecket.

Övervakning av injektioner med palpering av kärlsträngen proximalt om PVK.

### Allvarliga fynd/tecken vid extravasering

Progredierande smärta/erytem

Ödem

Nedsatt vävnadsperfusion

Nedsatt sensibilitet

Blåsbildning

Då dessa fynd/tecken kan dröja upp till 1 dygn ska patienten informeras och uppmanas att vända sig till ansvarig vårdinrättning om symtom uppträder.

### Handläggning

Med låg- och iso-osmolära jod- och MR kontrastmedel uppträder i de 
flesta fall inga allvarliga skador, många gånger inte heller några symtom alls.

Vid oklarhet om extravasering av jodkontrastmedel inträffat bör en översiktsröntgen av injektionsstället genomföras.

Individuell riskbedömning ska göras av extravaseringen beroende på mängd och lokalisation.

Vid större extravasering bör tryckförband appliceras i minst 30 minuter som tas bort innan patienten går hem.

Meddela avdelningen som patienten vårdas på om patienten är inneliggande.

Dokumentera i RIS.

Muntlig- och skriftlig information lämnas till patienten, se patientinformation.

Vid behov tillkallas radiolog för bedömning där behov av fortsatt vård utförs av remitterande vårdavdelning eller mottagning.

### Om symtom utvecklas

Högläge av aktuell extremitet.

Lokalbehandling med is i plastpåse och observation.

Instruera patient/avdelning att kontrollera smärta, blåsbildning, induration, temperatur, cirkulation och sensibilitet.

Symtomprogress – kirurgkonsult.