Finger – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Dok.ID: 40561

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |
| Övrigt | Märk fingrarna med blysiffror |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Lägg handen volart mot detektorn/bildplattan. Centrera på aktuellt ställe. Om fingrarna är böjda, lägg handen med dorsalsidan mot detektorn/bildplattan. Försök vinkla in i lederna. | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida | Lägg hand och fingrar på sidan. Försök få aktuellt finger så nära detektorn/bildplattan som möjligt. Centrera på aktuellt ställe. Kriterier Falangernas kondyler ska projiceras över varandra/rak sida. | Sida höger Sida vänster |