# Finnålspunktion med ultraljud

## Metodbok Ultraljud

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad: Undersökningen har ny titel.

## Utförs

NÄL och Uddevalla

## Patientförberedelser

Kontrollera om patienten står på blodförtunnande medel t ex Waran, Trombyl (skall stå i Remissanteckning i RIS/PACS för kännedom)

## Material

|  | NÄL | Uddevalla |
| --- | --- | --- |
| 20 cc spruta, 1 st | Skåp 1 | Skåp 2 |
| 4 st objektglas/cytologiglas | Låda 4 | Skåp 4 |
| Blå nål Sterican 0.60 x 60 mm 23 G (mugg ”Nålar Thyreoideaprov”) | Skåp 1 | Skåp 2 |
| Borstar till finnålspunktion/mugg (till att avlägsna prov från kanylen) | Skåp 1 | - |
| Handtag/grå (till sprutan för aspiration) | Skåp 2 | Skåp 4 |
| Klorhexidinsprit 5 mg/ml | Bänk | Skåp 2 |
| Slang till finnålspunktion (i första hand kristallslang i andra hand LECTRO-CATH 0,1–2,0 mm L 15 cm) | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Transporthylsor (till objektglasen) | Låda 4 | Skåp 4 |

## Tillvägagångssätt

- Patienten i ryggläge.

- Läkaren kör ett vanligt ultraljud innan dukning.

- Duka rent. Sätt i sprutan i handtaget, koppla mellanslangen på sprutan, sätt på nålen.

- Läkaren spritar av punktionsstället samt transducer med Klorhexidinsprit.

- Kör ultraljud för lokalisation.

- Undersköterska/Sjuksköterska assisterar läkaren med spruta/nål

- Läkaren gör punktionen och undersköterska/sjuksköterska aspirerar då läkaren säger till samt kontrollerar kanylen om det kommer provmaterial.
Vid fler provtagningar – byt nål.

- Läkaren placerar provet på objektglasen och gör utstryk (lufttorkas).

## Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, sjuksköterska/undersköterska

- Start-stopptid

## Hantering av prover

## Information/förfrågan till polikliniska patienten

”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen

Informationsblad till patient - Till dig som lämnar prov – för utskrift (Nationella Biobanksrådet)

## Objektglas alternativt provrör

Märk upp 4 objektglas som numreras 1–4, patientens namn, personnummer (10 siffror) på varje glas.

Placera objektglasen:

| NÄL | Uddevalla |
| --- | --- |
| På skärbrädan (finns på bänken/under skåp 1) | På bänken med plastat pappersunderlägg |

Stäm av patientdata med patient, objektglas och remiss!

Objektglasen förpackas i transporthylsor (förvaras i rumstemperatur).

## Remiss

Använd Remiss ”ALLMÄN CYTOLOGI” (ej gyn)

Kan även fyllas i via datorn (för utskrift)

Välj: Allmän remiss cytologi

Remissen ska innehålla: namn, personnummer (10 siffror), provtagningsdatum, avdelning, remitterande läkare

Klinisk data, typ av prov – fylls i av röntgenläkaren

## Prov/remiss lämnas

| NÄL | Uddevalla |
| --- | --- |
| Lägg transporthylsorna och remiss i en plastficka. Dagtid (7:30–15:30) av ultraljudspersonal Jourtid Prov/remiss följer med patienten till avdelningen. | Använd brunt vadderat transport-kuvert. Lägg transporthylsorna i ”provfickan”, remissen placeras i ”remissfickan”. Märk kuvertet ”PAD NÄL” – skickas med internposten |

## Eftervård

Ingen.