Fot – Artrit, RA

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till FFA – 110 cm, under rubrik, Inför undersökning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Artrit, RA - Vid frågeställning artrit/artros på remiss från Reumatologen tas bilder enligt Fot – Artrit. - Vid frågeställning artrit/artros på remiss från övriga remittenter tas bilder enligt Fot – Artros, hallux valgus. |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Takstativ |  |
| Detektor FFA | Liten 110 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten sitter med böjt knä. Foten på detektorn/bildplattan. Vinkla 10–15° kaudalt. Centrera mitt på foten. Kriterier: Väl inbländad bild. Sidomarkering synlig. | Frontal vänster Frontal höger |
| Vridning | Patienten sitter med böjt knä. Foten på detektorn/bildplattan. Vrid upp laterala sidan av foten ca 30° alternativt vinkla röret 30° lateralt. Centrera mitt på foten. Vid frågeställning artros/artrit: Kan tas i stående utan belastning. Kriterier: Leden mellan cuboideum och metatarsaler 4 och 5 samt cuneiformelederna ska friprojiceras. Sidomarkering synlig. | Vridning vänster Vridning höger |