Fotled – Belastning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, lagt till frågeställning och text under bildtagning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Belastning, kongruens i fotleden, instabil fraktur |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter, lungstativ |  |
| Bildtagning | - Vridning med belastning - Sida stående med belastning Vridning med belastning vid fråga om instabilitet i fotleden. OBS! Ta även en frontal med belastning om patienten inte har gjort en tidigare undersökning av fotleden eller vid kontroll av frakturläge. |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vridning stående | Patienten står på en pall med detektorn/bildplattan bakom. Foten ev. något inåtroterad. Centrera på leden. Ledspalten mellan tibia och talus ska friprojiceras. Kriterier Ledspalten mellan talus och fibula friprojicerad. Basen av metatarsale 5 ska vara synlig. | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida stående | Patienten står på en pall med detektorn/bildplattan bakom. Fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan. För att få en rak sida där malleolerna täcker varandra bör foten vridas något lateralt från detektorn/bildplattan. Centrera över leden. | Sida höger Sida vänster |