Funktionskontroll subkutan venport, PICC-line

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad version.

| Inför undersökningen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fibrinstrumpa - Stopp |  |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.4 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Genomlysningslab. |  |  |
| Material | Lång förlängningsslang 20 cc spruta Grön uppdragningskanyl 3 st 10 ml NaCl-sprutor för sköljning |  |  |
| Läkemedel | Omnipaque 240 mg I/ml |  |  |
| Patientförberedelser | - Patienten har ofta en nål satt i sin port-á-cath/PICC-line från mottagning eller från avdelning. I annat fall sätter röntgensjuksköterskan nål. - Kvinnliga patienter bör ta av BH och eventuellt få T-shirt. |  |  |
| Utförande | Injektionsmembran ska desinfekteras med Klorhexidinsprit 5 mg/ml i minst 5 sekunder. Låt lufttorka. Koppla därefter en fylld kontrastspruta med förlängningsslang och fyller slangen. Därefter kopplas förlängningsslangen till patientens infart. En nativ genomlysningsbild som avbildar katetern sparas innan kontrasttillförsel. Positionera kameran över det område där bilderna ska tas. Läkaren sprutar kontrast och tar bilder. |  |  |
| Avslut | Spola patientens infart med minst 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Sista sprutan med pumpteknik. Tag eventuellt bort nål/port alternativt lägg om PICC-line-infarten. |  |  |