Halsrygg – Artros, diskdegeneration, RA, spondylos

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Diskdegeneration - RA - Spondylos |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Potter |  |
| Bildtagning | - Sida - Frontal - Vridning höger - Vridning vänster På begäran: 5–6. Provokationsbilder |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sida | Ställ in halsryggstödet efter patientens naturliga hållning. Vertikala ljuskorset i medellinjen. Centrera mitt på halsryggen, cirka tre tvärfingrar ner från örsnibben. Kriterier C1-C7 ska vara med på bilden (patienten drar sina axlar nedåt). | Sida |
| Frontal | Vrid stolen alternativt vinkla röret så att patienten har ansiktet frontalt mot detektorn. Strålriktning: PA. Patientens haka något uppdragen. Vinkla röret 10° kraniellt. Kriterier Sträva efter att komma in mellan kotorna. | Frontal |

| Vridning höger | Aktuell sida närmast detektorn. Patientens icke aktuella sida vinklad 45° ifrån detektorn Strålriktning: PA. Behåll vinklingen kraniellt cirka 10°. Kriterier Sträva efter att komma in i intervertebralhålen. | Vridning höger |
| --- | --- | --- |
| Vridning vänster | Aktuell sida närmast detektorn. Patientens icke aktuella sida vinklad 45° ifrån detektorn Strålriktning: PA. Behåll vinklingen kraniellt cirka 10°. Kriterier Sträva efter att komma in i intervertebralhålen. | Vridning vänster |

| På begäran: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provokationsbild sida | Maximalt framåtböjd. Patienten drar ner hakan mot bröstet så mycket som hen kan. | Flexion |
| Provokationsbild sida | Maximalt bakåtböjd. Patienten böjer bak huvudet så mycket som hen kan. | Extension |