Halsrygg – Atlas-dens diastas

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till text under kriterier.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Atlas-dens diastas |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Potter |  |
| Bildtagning | - Sida - Frontal - Vridning höger - Vridning vänster - Dens frontal På begäran: 6–7. Provokationsbilder |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sida | Ställ in halsryggstödet efter patientens naturliga hållning. Vertikala ljuskorset i medellinjen. Centrera mitt på halsryggen, cirka tre tvärfingrar ner från örsnibben. Kriterier C1-C7 ska vara med på bilden (patienten drar sina axlar nedåt). | Sida |
| Frontal | Vrid stolen alternativt vinkla röret så att patienten har ansiktet frontalt mot detektorn. Strålriktning: PA. Patientens haka något uppdragen. Vinkla röret 10° kraniellt. Kriterier Sträva efter att komma in mellan kotorna. C1-C7 samt övergång ska vara med på bilden. | Frontal |

| Vridning höger | Aktuell sida närmast detektorn. Patientens icke aktuella sida vinklad 45° ifrån detektorn. Strålriktning: PA. Vinkla kraniellt cirka 10°. Kriterier Sträva efter att komma in i intervertebralhålen. C1-C7 samt övergång ska vara med på bilden. | Vridning höger |
| --- | --- | --- |
| Vridning vänster | Aktuell sida närmast detektorn. Patientens icke aktuella sida vinklad 45° ifrån detektorn. Strålriktning: PA. Behåll vinklingen kraniellt cirka 10°. Kriterier Sträva efter att komma in i intervertebralhålen . Samma som ovan. | Vridning vänster |
| Dens frontal | Vrid stolen till frontalposition. Strålriktning: AP. Patienten böjer ned hakan (rak linje mellan hörselgången till näsvingens nedre kant). Vinkla röret cirka 6° kaudalt. Patienten gapar. Centrera mitt i munnen. Kriterier Dens axis ska friprojiceras. | Dens frontal |

| På begäran: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provokationsbild sida | Maximalt framåtböjd. Patienten drar ner hakan mot bröstet så mycket som hen kan. Kriterier Maximal flexion. C1-C7 samt övergång ska vara med på bilden. | Flexion |
| Provokationsbild sida | Maximalt bakåtböjd. Patienten böjer bak huvudet så mycket som hen kan. Kriterier Maximal extension. C1-C7 samt övergång ska vara med på bilden. | Extension |