Halsrygg – Frakturkontroll

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till text under bildtagning sida.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Frakturkontroll |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Potter |  |
| Bildtagning | - Sida - Frontal - Dens frontal – vid kontroll av atlas- eller densfraktur |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sida | Ställ in halsryggsstödet efter patientens naturliga hållning. Vertikala ljuskorset i medellinjen. Centrera mitt på halsryggen, cirka tre tvärfingrar ner från örsnibben. Kriterier C1-C7 ska vara med på bilden (patienten drar sina axlar nedåt). | Sida |
| Frontal | Vrid stolen alternativt vinkla röret så att patienten har ansiktet frontalt mot detektorn. Strålriktning: PA. Patientens haka något uppdragen. Vinkla röret10° kraniellt. Kriterier Sträva efter att komma in mellan kotorna. | Frontal |
| Dens frontal – vid kontroll av atlas- eller densfraktur | Vrid stolen till frontal position. Strålriktning: AP. Patienten böjer ned hakan (rak linje mellan hörselgången till näsvingens nedre kant). Vinkla röret cirka 6° kaudalt. Patienten gapar. Centrera mitt i munnen. Kriterier Dens axis ska friprojiceras. | Dens frontal |