Halsrygg – Skelettskada, luxation

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad.

| ## Akut trauma – datortomografi i första hand |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Inför undersökningen |  |  |
| Frågeställning | - Skelettskada - Luxation |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Potter |  |
| Övrigt | Gående patient – utför undersökningen enligt nedan. Patient liggande/på bårvagn där slätröntgen är ordinerad – Börja med en liggande horisontell sidobild och visa radiolog för att utesluta skelettskada. |  |
| Bildtagning | - Sida - Frontal - Vridning höger - Vridning vänster - Dens frontal |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sida | Ställ in halsryggsstödet efter patientens naturliga hållning. Vertikala ljuskorset i medellinjen. Centrera mitt på halsryggen, cirka tre tvärfingrar ner från örsnibben. Kriterier C1-C7 ska vara med på bilden (patienten drar sina axlar nedåt). | Sida |
| Frontal | Vrid stolen alternativt vinkla röret så att patienten har ansiktet frontalt mot detektorn. Strålriktning: PA. Patientens haka något uppdragen. Vinkla röret10° kraniellt. Kriterier Sträva efter att komma in mellan kotorna. C1-C7 samt övergång ska vara med på bilden. | Frontal |

| Vridning höger | Aktuell sida närmast detektorn. Patientens icke aktuella sida vinklad 45° ifrån detektorn. Behåll vinklingen kraniellt cirka 10°. Strålriktning: PA. Kriterier Sträva efter att komma in i intervertebralhålen. C1-C7 samt övergång ska vara med på bilden. | Vridning höger |
| --- | --- | --- |
| Vridning vänster | Aktuell sida närmast detektorn. Patientens icke aktuella sida vinklad 45° ifrån detektorn. Behåll vinklingen kraniellt cirka 10°. Strålriktning: PA. Kriterier Sträva efter att komma in i intervertebralhålen. Samma som ovan. | Vridning vänster |
| Dens frontal | Vrid stolen till frontal position. Strålriktning: AP. Patienten böjer ned hakan (rak linje mellan hörselgången till näsvingens nedre kant). Vinkla röret cirka 6° kaudalt. Patienten gapar. Centrera mitt i munnen. Kriterier Dens axis ska friprojiceras. | Dens frontal |