Hand – Artros, artrit, RA

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Dok.ID: 41429

Förändringar sedan föregående version

Lagt till under bildtagning vridning AP.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Artrit - RA |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Lägg handen med volarsidan mot detektorn/bildplattan. Centrera mitt på handen. Kriterier Fingertopparna och handleden ska vara med på bild. | Frontal vänster Frontal höger |
| Vridning AP | Lägg handen med dorsalsidan mot detektorn/bildplattan. Vrid upp handen cirka 30°. Centrera mitt i handen. Kriterier Fingertopparna och handleden ska vara med på bild. | Vridning vänster Vridning höger |