Hand – Carpaltunnel

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Carpaltunnelsyndrom - Fraktur humulus os hamati |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |
| Övrigt | Mellanhandens anatomi |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Carpaltunnel – Metod 1 Handens volarsida/handflata mot detektorn/bildplattan. Underarmen cirka 90° mot detektorns/bildplattans plan. Patientens underarm maximalt framåt. Vinkla cirka 35° distalt. Centrera strax ovanför/proximalt om handleden i medellinjen. Vinkla bort radius/ulna till carpalbenen bildar en ”tunnel”. | Frontal höger Frontal vänster |
|  | Carpaltunnel – Metod 2 Handloven maximalt dorsalflekterad. Distala underarmens palmarsida mot detektor-/bildplatteplanet. Patienten håller fingertopparna med andra handen. Vinkla cirka 45° distalt. Centrera i medellinjen i höjd med handrotsbenen. Vinkla bort radius/ulna tills carpalbenen bildar en ”tunnel”. |  |