Hand – Fraktur, frakturkontroll, skelettförändring

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Dok.ID: 41427

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Frakturkontroll - Skelettförändring |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning - Sida |  |
| Övrigt | Mellanhandens anatomi |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Volarsidan/handflatan mot detektorn/bildplattan. Centrera mitt på mellanhanden. Har patienten svårt att räta på fingrarna – lägg dorsalsidan mot detektorn/ bildplattan. Kriterier Fingertopparna och handleden ska vara med på bild. | Frontal vänster Frontal höger |
| Vridning | Vrid upp tumsidan cirka 30°. Lägg fingrarna ”trappstegsvis”. Centrera mitt på mellanhanden. Kriterier Fingertopparna och handleden ska vara med på bild. | Vridning vänster Vridning höger |
| Sida | Ulnarsidan mot detektorn/ bildplattan. Centrera mitt på mellanhanden. Kriterier Fingertopparna och handleden ska vara med på bild. | Sida vänster Sida höger |